[image: image1.png]


  
          GMINA WOJNICZ

Znak referencyjny: IOS. 7011.8.2021                                    Wojnicz, dnia 06 lipca 2021 rok 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych:
Zamawiający:

Gmina Wojnicz

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø125 mm PE100 przebiegającego po terenie działek nr: 515/12, 515/2, 515/13, 516/4 w Wojniczu, gm. Wojnicz”,        na odcinku: pompownia PW-7 (bez pompowni) – Sr-7 – S1 - Sistn. 

1.1 Przedmiotem Inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej:

1)  tłocznej z rur PE100 SDR17 DN125x7,4 mm o długości L= 156,0 mb,
2)  grawitacyjnej z rur PCV SN8 Ø250x7,3 mm o długości L= 8,70 mb, 

3)  studnia betonowa rozprężna  DN1000 wyposażona w deflektor i zakończona włazem żliwnym klasy lekkiej.
1.2. Opis rozwiązań projektowych.

Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PE100 SDR17 DN125 oraz z PVC Ø250mm

klasy SN8. Odcinki kanalizacji przewiduje się wykonać metodą wykopu otwartego, wąskoprzestrzennego z umocnieniem ażurowym. Roboty związane z przekroczeniem drogi wojewódzkiej nr 975 należy wykonać bezwykopowo, metodą przewiertu horyzontalnego       w rurze ochronnej PE100 SDR11 DN250. Łączenie rur PEHD należy wykonywać jako doczołowe i elektrooporowe. Łączenie rur PCV należy wykonywać jako wciskowe za pomocą kielicha i uszczelki. Pod rury przewidziano podsypkę piaskową gr. 15 cm oraz ich obsypkę z gruntu piaszczystego gr. 30 cm ponad wierzch rury. Wykop powyżej obsypki należy zasypać gruntem z wykopu, a pozostały grunt rozplantować na terenie przyległym do robót.

Na końcu ciągu kanalizacyjnego ciśnieniowego należy zabudować studnię betonową rozprężną DN1000 wyposażoną w deflektor i zakończoną włazem żeliwnym klasy lekkiej.

Następnie należy poprowadzić kanał PCV Ø250mm od studni rozprężnej Sr-7 do istniejącej studni Sistn. Istniejący kanał PCV Ø160mm na odcinku Sistn – S1 należy zdemontować, a kinety i przejścia szczelne w studniach Sistn oraz S1 przystosować do rur PCV o średnicy 250 mm. Przejścia przez ściany studni należy wykonać jako szczelne.

Roboty w pobliżu istniejących gazociągów Ø180 oraz Ø200 mm należy wykonywać ręcznie

pod nadzorem właściciela sieci. Rurę kanalizacyjną należy ułożyć w rurze ochronnej PE100 SDR11 DN250. Rurociągi przewodowe należy umieszczać w rurach ochronnych na płozach dystansowych, a końcówki rur ochronnych należy uszczelnić manszetami gumowymi.

Roboty montażowe w kolizji z istniejącymi wodociągami i sieciami energetycznymi należy

wykonywać ręcznie, pod nadzorem właściciela sieci. Teren po wykonaniu robót przywrócić do stanu pierwotnego.
1.3. Zakres prac budowlanych określają: pozwolenia budowlane (zał. nr: 4, 4a), Decyzja         z dnia 27.07.2018 r, znak: RDWT-651-977-10aKs/1255/18 ZWM (zał. nr 4b), Projekt     zagospodarowania terenu- cz. 3 (zał. nr 5-rys nr 4), Projekt zagospodarowania terenu -     cz. 1.  (zał. nr 5a- rys nr A), przedmiar robót dołączony do niniejszego zapytania (załącznik nr 8), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( zał. nr 9).
1.4. Przed złożeniem Oferty Wykonawca winien dokonać rozeznania zagadnienia na własną odpowiedzialność i ocenę wszelkich czynników wpływających na przygotowanie oferty       i określenie ceny kosztorysowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Termin realizacji zamówienia: 
Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia do dnia 03 sierpnia 2021 roku. 
3.
Okres gwarancji: 
Wykonawca udzieli 50 - miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 50 miesięcy. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  i usterek.

3. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia podpisania bez uwag protokołu  odbioru przedmiotu zamówienia.

4. Warunki płatności: 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie 30 dni od doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, sporządzanej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego.
5. Inne istotne warunki Zamowienia: 

1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu przepisów art. 629 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

2) Na przesłanym do Zamawiającego - formularzu oferty cenowej należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego oraz stawkę należnego podatku VAT. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. W razie rozbieżności pomiędzy zapisem cen liczbowo i słownie Zamawiający za wiążącą uzna cenę podaną słownie.

3) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto (waga – 100 %).

4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnił następujące warunki:
a) Wykazał się niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie robót objętych niniejszym zapytaniem. Na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,         co najmniej dwa zadanie o charakterze zgodnym z zakresem przedmiotu zamówienia   o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł  brutto każde - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do przedstawienia dokumentów na potwierdzenie wykazanych   robót przed podpisaniem umowy na roboty budowlane.
b) Dysponowal co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – lub odpowiadające im równoważne uprawnienia kierownika budowy do kierowania budową w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej     w zakresie sieci sanitarnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik o w/w specjalnościach musi legitymować się co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym na tym stanowisku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania. 
c) Posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
d) Sporządził dokumentację powykonawczą.
5) Na ofertę składają się:

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1;

b) podpisana Klauzula RODO – zał. nr 1a;
c) wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich prawidłowe      wykonanie – zał. nr 2;

d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zał. nr 3.

6) Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. 

7) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się       o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika  do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (tzw. Umowę Konsorcjum). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy.

8) Cena oferty Wykonawcy jest ceną ostateczną i niezmienną, która obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

9) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

10) Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz           z upływem terminu składania ofert.  

11) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
12) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania robót budowlanych przed podpisaniem umowy na roboty budowlane.

13) UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 

14) Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
15) Dodatkowych informacji co do przedmiotu zamówienia udziela inspektor Marek Trela-Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wojniczu, pok. nr 22 (I piętro) numer telefonu: (14) 679 01 06 w. 48 lub (14) 631 98 48, adres e-mail: um@wojnicz.pl lub  marek.trela@wojnicz.pl.

6. Informacja na temat wadium: nie dotyczy
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia   bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Powyższe nie uchybia możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty zgodnie  z uprawnieniem określonym w art. 703 §1 KC.
8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto, wprowadzony Zarządzeniem nr 368/2020 Burmistrza Wojnicza z dnia    15 grudnia 2020 r. 
9. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:  
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

2) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

3) Dopuszczalne formy kontaktu z Wykonawcą: pisemnie, drogą elektroniczną.
4) Na kopercie z ofertą należy umieścić napis: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø125 mm PE100 przebiegającego po terenie działek nr: 515/12, 515/2, 515/13, 516/4 w Wojniczu, gm. Wojnicz”. Nie otwierać przed: 14 lipca 2021 godzina 1100.
5) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie /opakowaniu, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści w terminie do dnia 14 lipca 2021 do godziny 10:45 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Wojniczu, adres: 32-830 Wojnicz ul. Rynek 1 - Dziennik podawczy (parter) w formie: pisemnej (osobiście, listownie). 

6) Zamawiający dokona jawnego otwarcia złożonych przez Wykonawców ofert w dniu         14 lipca 2021 o godz. 11:00 w swojej siedzibie: Urząd Miejski w Wojniczu, adres:           32-830 Wojnicz ul. Rynek 1 – pokój nr 10.

W imieniu Zamawiającego

                                                                                                                                                                                       Leszek Ząbkowski
                                                                                                                                                                            Zastępca Burmistrza Wojnicz

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1.
2. Klauzula RODO – zał. nr 1a.
3. Wykaz wykonanych usług – zał. nr 2.
4. Wykaz osób – zał. nr 3.
5. Zał. nr 4 — pozwolenie na budowę- decyzja wojewody nr 69/B/2019.
6. Zał. nr 4 a - pozwolenie na budowę- decyzja starosty nr 1185/2019.
7. Zał. nr 4b – decyzja Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27.07.2018 r, znak: RDWT-651-977-10aKs/1255/18 ZWM.
8. Zał. nr 4c – załącznik mapowy do decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27.07.2018 r, znak: RDWT-651-977-10aKs/1255/18 ZWM.
9. Zal. nr 5- rys nr 4-Projekt zagospodarowania terenu-cz 3.
10. Zal. nr 5a- rys nr A-Projekt zagospodarowania terenu-cz 1.
11. Zał. nr 6- rys nr 12-Profil rurociągu tłocznego.
12. Zał. nr 6a- rys nr 5-Profil podłużny kanału Sist.-Sr-7.
13. Zal. nr 7- rys nr 19- Rysunek Studzienki rozprężnej.
14. Zał. nr 8- Przedmiar robot.
15. Zał. nr 8a - Kosztorys ślepy.
16. Zał. nr 9- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
17. Zał. nr 10 – Projekt umowy. 


